بیست و دومین دوره مسابقات ملي مهارت

رشته : اتصالات چوبی

کد جهاني رشته : 25

مدت زمان پروژه : 10 ساعت

(نمونه پروژه مرحله استانی)

فهرست

توضيح مختصر در مورد پروژه بیست و دومین دوره :	3

دستورالعمل اجراي پروژه :	4

نقشه های پروژه:	6

ارزشيابي :	7

فهرست مواد مصرفي :	8

فهرست تجهيزات و ابزار کارگاهی :	9

فهرست تجهيزات و ابزار همراه رقابت کننده :	10

توضيح مختصر در مورد پروژه بیست و دومین دوره :

پروژه یک پنجره چوبی از جنس چوب راش است که زمان ساخت10 ساعت درنظر گرفته شده است. در این پروژه از انواع اتصالات نیم و نیم ، فاق و زبانه ، دم چلچله ، فاق و زبانه یک رو فارسی ، فاق و زبانه دوبل و کام و زبانه استفاده شده است.

دستورالعمل اجراي پروژه :

رقابت کننده موظف است پس از تحویل چوب های سایز شده ضخامت و پهنای آن ها را به اندازه مندرج در نقشه چک نموده و چوب ها را اندازه بری نماید.کار با ابزار دست و ماشین آلات  طبق شرح فنی جهانی این رشته مجاز و بلامانع می‌باشد در صورتیکه اصول حفاظت  و ایمنی هنگام کار با دستگاهها رعایت شود .همچنین رقابت کننده باید جهت اخذ نمرات اتصالات قبل از چسب به داوران تحویل نماید و بعد از نمره دهی چسب کاری نماید. و بعد از خشک شدن نمرات چسب و پرداخت کاری لحاظ می گردد.در پروژه فلت رقابت کننده باید ابتدا نقشه پروژه را به مقیاس یک به یک بروی ام دی اف خام اجرا نماید. هر رقابت کننده مجاز است تنها یک دستگاه اورفرز میزی همراه خود داشته باشد.

نقشه های پروژه:

ارزشيابي :

| ارزشيابي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | عنوان پروژه | بارم | نمره اكتسابي | ملاحظات |
| 1 | نقشه کشی | 10 |  |  |
| 2 | اتصال قبل از چسب | 25 |  |  |
| 3 | اتصال بعد از چسب | 25 |  |  |
| 4 | اتمام و نمای ظاهری کار | 15 |  |  |
| 5 | ابعاد و اندازه ها | 15 |  |  |
| 6 | مطابقت کار با نقشه | 5 |  |  |
| 7 | عدم تعویض قطعه | 5 |  |  |
| 8 | جمع نمره | 100 |  |  |

| ردیف | شرح | ابعاد | تعداد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | قطعه طولی کلاف اصلی | 40*60*600 | 2 |
| 2 | قطعه عرضی کلاف اصلی | 40*60*400 | 2 |
| 3 | قطعه طولی داخل کلاف | 40*60*600 | 1 |
| 4 | قطعه عرضی داخل کلاف | 40*60*400 | 1 |

لیست قطعات:

فهرست مواد مصرفي ( به ازای هر نفر) :

| رديف | نام مواد مصرفي | تعداد | واحد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | چوب راش خشک درجه یک | یک ونیم | الوار |
| 2 | Mdf خام 8 میلی متر | نیم | ورق |
| 3 | مته | 3 | عدد |
| 4 | چسب چوب | # نیم | کیلو |
| 5 | سنباده | 6ورق یا 2 متر | ورق - متر |
| 6 | مداد مشکی | 1 | عدد |
| 7 | پاک کن | 1 | عدد |
| 8 | خودکار مشکی | 1 | عدد |
| 9 | ماسک یکبار مصرف | 1 | عدد |
| 10 | سنباده گرد ماشین پوست | 1 | عدد |
| 11 | تیغه اور فرز | 6 | عدد |
| 12 | MDF سفید 16 میل | 0.5 | ورق |
| 13 | چسب دو طرفه | 1 | حلقه |
| 14 | تراش رو میزی | 1 | عدد |
| 15 | ام دی اف 3 میل | 0.5 | ورق |

فهرست تجهيزات و ابزار کارگاهی :

| رديف | نام مواد مصرفي | تعداد | واحد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | پانل بر افقی | 2 | دستگاه |
| 2 | کمپرسور باد | 1 | دستگاه |
| 3 | کام کن افقی | 2 | دستگاه |
| 4 | دریل ستونی | 1 | دستگاه |
| 5 | ماشین سنباده | 1 | دستگاه |
| 6 | میز کار درودگری | به تعداد | دستگاه |
| 7 | اره فارسی بر دستی برقی | 3 | دستگاه |
| 8 | اره دیسکی دستی برقی | 2 | دستگاه |
| 9 | گندگی رومیزی | 3 | دستگاه |
| 10 | اره عمود بر | 3 | دستگاه |
| 11 | اور فرز میزی | 2 | دستگاه |
| 12 | اره نواری | 3 | دستگاه |
| 13 | گندگی | 2 | دستگاه |
| 14 | فرز میزی | 1 | دستگاه |
| 15 | ماشین پوست لرزان گردان | 2 | دستگاه |
| 16 | دریل شارژی | 4 | دستگاه |
| 17 | متر نواری | 6 | عدد |
| 18 | فیلر اندازه گیری | 3 | عدد |
| 19 | پیچ دستی | 30 | عدد |
| 20 | اره ظریف بر پشت دار | 6 | عدد |
| 21 | رنده فلزی دستی | 6 | عدد |
| 22 | خط کش تیره دار | 6 | عدد |
| 23 | خط کش فلزی | 6 | عدد |
| 24 | گونیا تاشو | 6 | عدد |
| 25 | گونیا بلند | 6 | عدد |
| 26 | چکش لاستیکی | 6 | عدد |
| 27 | چکش فلزی | 6 | عدد |
| 28 | کمد | به تعداد | عدد |
| 29 | رایانه ( جهت تغییرات نقشه و نمره دهی) | 3 | عدد |
| 30 | کف رند | 3 | دستگاه |

فهرست تجهيزات و ابزار همراه رقابت کننده :

| رديف | عنوان تجهيزات | تعداد | واحد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | پیچ دستی | به تعداد لازم | عدد |
| 2 | اره ظریف بر پشت دار | 1 | عدد |
| 3 | چکش فلزی | 1 | عدد |
| 4 | چکش کائوچوئی | 1 | عدد |
| 5 | چکش لاستیکی | 1 | عدد |
| 6 | گونیا | 2 | عدد |
| 7 | متر نواری | 1 | عدد |
| 8 | مغار تخت | 1 | عدد |
| 9 | رنده فلزی دستی | 1 | عدد |
| 10 | چوبسا درودگری | 1 | عدد |
| 11 | سوهان درودگری | 1 | عدد |
| 12 | پیچ گوشتی متوسط | 1 | عدد |
| 13 | پیچ گوشتی متوسط | 1 | عدد |
| 14 | پیچ گوشتی شارژی | 1 | عدد |
| 15 | خط کش تیره دار | 1 | عدد |
| 16 | لیسه پرداخت | 1 | عدد |
| 17 | گونیا تاشو | 1 | عدد |
| 18 | اره دستی معمولی | 1 | عدد |
| 19 | خط کش فلزی | 1 | عدد |
| 20 | کلاف بند | 1 | عدد |
| 21 | لباس کار یکسره | 1 | دست |
| 22 | عینک ایمنی | 1 | عدد |
| 23 | کفش ایمنی | 1 | عدد |
| 24 | ماسک تنفسی | 5 | عدد |
| 25 | اورفرز | 1 | عدد |
| 26 | اورفرزمیزی | 1 | عدد |
| 27 | سنباده گردان لرزان | 1 | عدد |
| 28 | اره فارسی بر | 1 | عدد |
| 29 | گندگی رومیزی | 1 | عدد |
| 30 | تیغ اور فرز | 6 | عدد |
| 30 | وسایل نقشه کشی | یک سری | یک سری کامل |